KODOWANIE PILOTOW ZA POMOCA VAG KKL

Potrzebujemy:

- Interfejs VAG

- Prawidłowy kluczyk do stacyjki (taki, którym można uruchomić silnik)

- Moze byc takze potrzebny prawidlowy, poprzednio zakodowany pilot

Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować. Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Uruchom program VAG-COM i wykonaj następujące czynności: [Wybór], [46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek], a nastepnie [Adaptacja - 10]. Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21"). Wybierz [Odczytaj]. W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie zaprogramowanych pilotów. W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami). Wybierz [Testuj], aby upewnic się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość. Wybierz [Zapisz]. Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).

Jeżeli powyższa procedura nie działa, tzn. zarówno kanał "01" jak i "21" nie

są dostępne, postępuj następująco:

Jeden z kluczyków pojazdu z zakodowanym i działającym pilotem umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON. Nie uruchamiaj pojazdu!. Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności: [Wybór], [46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek], a nastepnie [Bloki pomiarowe - 08]. Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007"), a nastepnie [Idź!]. Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika. Teraz zamknij samochód od zewnątrz ręcznie - nie pilotem! używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy). Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci,

trzykrotne na trzeciej itd.

Przykład:

Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed rozpoczęciem procedury dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie "003" (lub "007") bloków pomiarowych widniała wartość "0001", powinieneś nacisnąć przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być wartość "0011" w polu nr 2.

Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota, zaczekaj 5 sekund po czym naciśnij przycisk UNLOCK na nowo zakodowanym pilocie. Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota: naciśnij przycisk LOCK aby zamknąć pojazd. Naciśnij UNLOCK aby otworzyć. Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon ale nie uruchamiaj silnika!. W programie VAG-COM wybierz [Wybór], nastepnie [46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek], a nastepnie [Bloki pomiarowe - 08]. Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007"). Wybierz [Idź!]

Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać teraz wartość "0011".

Uwagi:

- Dopisując nowe nadajniki pamiętaj, że przydzielając im zajęte już miejsca w pamięci sterownika (reprezentowane przez "1" w polu nr 2) wykasujesz tym samym poprawnie zakodowane stare piloty zdalnego sterowania.